OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu:

„Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 – zielona strefa 4x4”

Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane.

Adresy obiektów (działka/obręb):

ul. Kolberga 1, 41-403 Chełm Śląski

działka o nr ew. 3341

obręb: 0001 Chełm Śląski

Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262210-6 Fundamentowanie

77300000-3 Usługi ogrodnicze

77315000-1 Usługi w zakresie siewu

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie budowy altan,

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,

45000000-7 Roboty budowlane.

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych (ławki, kosze, stojaki)

Zamawiający:

Gmina Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Kolberga 1 w Chełmie Śląskim.

Na budowę ekopracowni pod chmurką Gmina Chełm Śląski pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach przeprowadzonego konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2025” ( https://wfosigw.katowice.pl/nabory/pod-chmurka/ ).

Ekopracowania pod chmurką zostanie zlokalizowana na działce o nr 3341 przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 1 od strony elewacji frontowej budynku. Planowana powierzchnia ekopracowni to 513 m2.

Dla potrzeb realizacji inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowa opracowana przez firmę NOWE FORMY Pracownia Projektowa Małgorzata Gardiasz z siedzibą ul. Wyspiańskiego 8, 43-200 Pszczyna. Na powyższą dokumentację projektową składają się następujące opracowania:

- Projekt Budowlano-Wykonawczy, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt elementów małej architektury, altany, utwardzenia terenu oraz zagospodarowania terenów zielonych w ramach zadania pn.: „Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2”;

- Projekt techniczny konstrukcji – altana stalowa;

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Przedmiar robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz ich pełny zakres i wymagania realizacyjne zawarte są w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, który to wraz dokumentacjami projektowymi (w tym przedmiarami), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową 
i dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy rozpatrywać łącznie.

Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w ww. dokumentach winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty wyżej wymienione należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. W przypadku, gdy jakaś część robót wynika choćby z jednego z tych dokumentów – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnej z wyższym standardem lub większą ilością, wynikającą z jednego z tych dokumentów, chyba że Zamawiający poleci inaczej.

  - Zakres robót budowlanych

Dokumentacja projektowa zakłada realizację ekopracowni w formie czterech wydzielonych stref (tj. strefa sensoryczna, szachownica, rabata i ogródek), uzupełnionych o zadaszoną altanę oraz otwartą, utwardzoną przestrzeń z ławami i stołami, tablicami edukacyjnymi, stacją pogody, szachownicą plenerową do gry 
w szachy i koszem do segregacji odpadów. Każda ze stref będzie pełnić odrębną funkcję edukacyjno-przyrodniczą.

Wskazane na rysunku o nr PZT-01 drzewa kolidujące z planowaną inwestycją Zamawiający usunął we własnym zakresie i ich wycinka nie jest objęta niniejszym zadaniem.

Projektowane zagospodarowanie działki:

Na ekopracownię pod chmurką będą składać się następujące elementy:

- mała architektura – tablice edukacyjne, ławki, stoły, stacja meteorologiczna, kosz do segregacji odpadów;

- altana w konstrukcji stalowej o wymiarach 4,0 x 6,0 m;

- utwardzenie terenu nawierzchnią mineralną wodnoprzepuszczalną oraz kostką granitową;

- zieleń urządzona;

- 4 strefy ekopracowni:

- strefa roślin zlokalizowana od strony ul. Kolberga, planowana do zagospodarowania jako rabata z kompozycją różnorodnych roślin: cebulowych, bylin oraz krzewów – dobrana tak, aby kwitły 
o różnych porach roku;

- strefa sensoryczna zaplanowana w układzie dziewięciu kwadratowych pół, z których każde będzie wypełnione innym materiałem. W poszczególnych polach wykorzystane zostaną materiały takie jak: kora drzewna, drobny żwir, grubsze kamienie, piasek, drewno (np. pocięte krążki, deski), szyszki, miękki filc lub guma, sztuczna trawa, mata pleciona;

- strefa ogrodowa pełnić będzie funkcję ogrodu owocowo-warzywnego, w którym dzieci będą mogły poznawać podstawy uprawy roślin użytkowych. Na terenie strefy rozmieszczone zostaną wysokie donice, przystosowane do wygodnej pielęgnacji i obserwacji roślin. W strefie tej ustawiona będzie stacja meteorologiczna, za pomocą której nauczyciel będzie mógł przeprowadzić lekcje o pogodzie;

- strefa szachów – zaprojektowana została jako duża szachownica z płyt betonowych w dwóch kontrastowych kolorach. Na szachownicy dostępne będą duże figury szachowe, umożliwiające dzieciom grę w plenerową wersję szachów.

W zakresie dostawy i montażu małej architektury należy ująć:

- kosz do segregacji odpadów 3-komorowy zewnętrzny 3 x 80 l, wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor antracyt – RAL 7031.

- tablice edukacyjne wolnostojące, poziome, aluminiowe, malowane proszkowo na kolor antracyt – RAL 7016 lub zbliżony. Powierzchnia ekspozycyjna 100x75 cm, daszek płaski 120x40 mm. Wymiary konstrukcji 200x8x116 cm. Montaż na kotwach stalowych w gruncie. Tablice edukacyjne z płytą kompozytową 
z warstwą aluminiową gr 3 mm, nadruk nanoszony bezpośrednio na nośnik i zabezpieczony lakierem UV. Tematyka tablic do uzgodnienia z Zamawiającym;

- ławki wolnostojące ze stelażem malowanym proszkowo na kolor antracyt – RAL 7016 z zaokrąglonymi krawędziami konstrukcji. Siedzisko z drewna świerkowego impregnowanego w kolorze dąb;

- stół z ławkami o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Blat i siedziska 
z drewna świerkowego, impregnowanego w kolorze dąb;

- stację meteorologiczną z konsolą z osłoną przed promieniowaniem;

- altanę stalową - zaprojektowano altanę na rzucie prostokąta o wymiarach 6,0 x 4,0 m. Konstrukcja altany zostanie wykonana z profili metalowych cynkowanych i malowanych proszkowo na kolor antracyt: RAL 7021 lub zbliżony. Altana posiadać będzie zadaszenie wykonane z blachy. Posadowienie altany zostanie zrealizowane za pośrednictwem stóp fundamentowych, żelbetowych. Konstrukcja altany wraz 
z posadowieniem przestawiona została w dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej.

Wydzielone dojścia do poszczególnych stref ekopracowni zrealizowane zostaną z nawierzchni mineralnej wodnoprzepuszczalnej. Nawierzchnia ta składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące.

Nasadzenia roślinności zrealizowane zostaną w rabacie 4 pory roku oraz w strefie ogrodowej. Wykaz roślinności do nasadzenia zawiera załącznik nr 5 dokumentacji projektowej.

Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o załączoną do niniejszego zaproszenia dokumentację projektową, którą należy traktować jako szczegółowy opis zamówienia dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 – zielona strefa 4x4”.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.

Elementy małej architektury wraz z altaną przed wykonaniem robót należy wytyczyć w terenie.

Prace budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie dydaktycznym. W związku 
z powyższym konieczne będzie dostosowanie robót budowlanych i ich uciążliwości (hałasu) do czasu prowadzenia zajęć lekcyjnych obejmujących miesiące maj i czerwiec oraz przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który będzie podlegał uzgodnieniom i akceptacji przez Zamawiającego 
i dyrekcję szkoły.

Przedmiot zamówienia obejmuje również każdorazowe przygotowanie i zabezpieczenie oraz wygrodzenie terenu budowy, wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, załadunek, wywóz i utylizację odpadów, w tym materiałów z rozbiórek i nadmiaru urobku oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończonych robotach.

Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.